中浩德*山水文苑S1地块、S2地块土方量计算项目
计

算

报

告

洛阳启源测绘技术有限公司

二O二一年十二月十二日

土方量计算报告

受业主的委托，由洛阳启源测绘技术有限公司对中浩德*山水文苑S1地块、S2地块土方量计算项目进行土方量计算。

 概况

作业依据

1. GB/T 18314-2001《全球定位系统（GPS）测量规范》；

2. CJJ8-99《城市测量规范》；

3. GB50026-93《工程测量规范》；

4.《建设项目勘测定界技术规程（试行）》；

5.《土地利用现状调查技术规程》；

6.《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》 GB/T 20257.1-2007； 

7.《数字测绘成果质量检查与验收》 GB/T 18316-2008；

8.《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

9.《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001-2005。

2、测区地理位置

测区位于洛阳市栾川县湾滩村
 3、工程起止日期、人员组织和实际完成的工作量

我单位于2021年12月10日组织精干作业人员实施该项工作，在2021年12月12日即完成此项工作，实际参与计算总面积为108990.8㎡（163.49亩）:其中S1建筑垃圾清运区面积为26934.1㎡，S1基础开挖区面积为46897.8㎡，S2建筑垃圾清运区面积为19069.8㎡，S2提升回填区面积为14182.6㎡，售楼部基础面积为1906.5㎡。

测量数据
由甲方提供各作业区两期测绘数据，我方根据数据进行计算。 

三、土方量计算图的规格、比例尺和分幅方法
1、规格：A3、A4幅面。

2、比例尺： 1：500。

3、分幅方法：自由分幅。

四、土方量计算

1. 计算方法

采用方格网法计算土方量。即由方格网来计算土方量，其原理为根据实地测定的地面点坐标（X，Y，Z）和设计高程，通过生成方格网来计算每一个方格内的填挖方量，最后累计得到指定范围内填方和挖方的土方量，并绘出填挖方分界线。方格网规格为5M×5M。

五、内业成图

根据甲方提供的两期测绘数据，分阶段及时将采集数据传输到微机，利用.，数字线画图（DLG）采集软件；南方CASS10.0等成图软件，自动形成符合规范要求的土方量计算图件。

此次出图均为计算机出图，图面清晰、美观，点位精度高，符合有关规范要求。

六、面积量算与土方量汇总

地块面积的量算均采用解析方法，实测项目用地参与计算总面积为 108990.8㎡（163.49亩）。

其中：S1建筑垃圾清运区面积为26934.1㎡，挖方量为56006.4 M3；填方量为519.6M3；

S1基础开挖区面积为46897.8㎡，挖方量为266511.2M3；填方量为0M3；

S2建筑垃圾清运区面积为19069.8㎡，挖方量为34779.9M3；填方量为724.3M3；

S2提升回填区面积为14182.6㎡，挖方量为3413.2 M3；填方量为9647.2M3；

售楼部基础面积为1906.5㎡，挖方量为5101.5 M3；填方量为2.1M33。

七、提供资料

1．《中浩德*山水文苑S1地块、S2地块土方量计算项目土方量计算图》等有关图件；

2．《中浩德*山水文苑S1地块、S2地块土方量计算项目土方量计算图》等有关图件电子版。

