图　纸　会　审　记　录

| 工程名称 |  |  | 开元壹号62#地块一期景观工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 洛阳浩德鑫置地有限公司 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 中机十院国际工程有限公司 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  | / |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 上海魏玛景观规划设计有限公司 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 河南梦景园林工程有限公司 |  |  |  |
| 会审地点 |  |  | 开元壹号三楼会议室 |  |  |  |
| 会审时间 |  |  | 2021年09月23日下午14:00 |  |  |  |
| 会审内容共计 页 项条款（其中：土建 条，安装 条，绿化 条） |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位及参加人员 | 建设单位 （章） 参加人员签字 | 勘察单位 （章） 参加人员签字 |  | 设计单位 （章） 参加人员签字 | 监理单位 （章） 参加人员签字 | 施工单位 （章） 参加人员签字 |

图纸会审记录                                                    续表

会审记录内容

1、中心水景泵坑盖板钢筋建议更改为直径8mm的钢筋，排水孔建议减少。 答：可以，详见图纸LD-1.01~1.07。 2、中心水景此处位置建议向后调整，灯带边与池壁平齐，下方三角形石材支撑建议取消，立面石材向上延伸至石材压顶底部。 答：可以调整做法，不建议取消，做法详见图纸LD-1.01~1.07。 - 中心水景聚氨酯防水涂料建议更改为SBS防水。 答：同意，SBS防水卷材采用4mmSBS防水卷材，详见图纸LD-1.01~1.07。 - 4、中心水景此处位置建议台阶尖角取消。 答：台阶尖角不建议取消，取消后与方案出入太大。 - （1）中心水景景观亭主梁、立柱一厚度建议更改为5mm厚；（2）次梁、立柱二建议更改为3mm厚；（3）格栅间距建议更改为220mm；（4）顶部排水建议取消。 答：（1）（2）不调整，钢梁立柱规格以结构图为准。（3）同意调整。（4）可以取消，但是顶部排水建议向两侧种植区，详见图纸LD-1.01~1.07。 - （1）休息场地廊架玻璃窗建议取消；（2）立柱厚度建议更改为5mm厚，铝板外包建议取消；（3）格栅间距建议更改为160mm；（4）热镀锌钢板建议取消；（5）顶部排水建议取消；（6）主梁厚度建议更改为5mm厚，次梁建议更改为3mm； - 答：（1）可以。（2）不调整，铝板外包不建议取消。（3）可调为100mm。（4）可以。（5）可以。（6）不调整。详见图纸LD10.01~10.07 7、廊架台阶基础碎石建议取消。 答：可以取消，详见图纸LD10.01~10.07。 - 8、硬质铺装排水口（1）混凝土结构建议更改为砖砌结构；（2）150mm厚碎石垫层建议更改为100mm厚C15混凝土；（3）预制混凝土收水口建议更改为石材；（4）两侧镀锌角钢建议取消； 答：同意调整，详见图纸TY-1.01~1.04。 - 9、汀步基础碎石建议取消。 答：不建议取消碎石垫层。 - 主入口铺装处热镀锌角钢建议取消。 答：同意，详见图纸LN5-1。 - 铺装隐形井盖建议采用有边框隐形井盖。 答：同意，详见图纸TY-1.05。 - 此处位置材料规格存在问题。 答：PE管，DN100mm，详见图纸SS-04。 - 13、此处景墙字体右边建议增加“芸台”二字。 答：同意调整，详见图纸LD1.01~1.07。 - 14、特大乔木建议规格优化。 答：同意，丛生五角枫、丛生茶条槭A，单枝杆径更改为18-20CM,丛生茶条槭B规格不变。 15、雨水管网此处位置，管网经过水系底部、经过车库出入顶板，存在标高问题，建议调整管网位置。 答：需与管综专业沟通，现场配合调整。